Technické specifikace a standardy interiéru

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

| Ozn. | Popis |
| --- | --- |
|  | Stoly |
| S1 | Stůl pracovní, 1600/1600/750 mm Viz v.č. 107 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi Vybavení: 1 kabelová průchodka čtvercová, barva hliník Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z DTD tl.18 mm, dýha dub, barevně sladěná s knihovními regály, vzorek dýhy nutno odsouhlasit architektem, hrany dřevěné rovné - masív dub, lakováno Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| S2 | Stůl pracovní, 2400/900/750 mm Viz v.č. 107 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi Vybavení: 1 kabelová průchodka čtvercová, barva hliník Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva vanilková, odpovídající vzorníku Egger U108, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| S3 | Stolek kavárenský čtvercový, 700/700/750 mm Viz v.č. 107 Stolek na samonosné kovové podnoži Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl.36 mm, lamino UNI lesk, barva vanilková, odpovídající vzorníku Egger U108 ST30, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřeného čtvercového profilu 80/80 na čtvercové základně 400/400. Provedení broušený nerez. Designový vzor podnoží: PEDRALI, série Inox |
| S4a | Stůl kancelářský, 1400/900/750 mm Viz v.č. 107 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 1 kovový držák PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl.18 mm, lamino FINO, dezén skořice, odpovídající vzorníku Egger F584 ST22, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| S4b | Stůl kancelářský, 1400/900/750 mm Viz v.č. 107 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 1 kovový držák PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva burgundská, odpovídající vzorníku Egger U311, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| S4c | Stůl kancelářský, 1400/900/750 mm Viz v.č. 107 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 1 kovový držák PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD deska tl.18 mm, dýha dub mořená, odstín ořech, hrany dřevěné rovné - masív dub, lakováno, vzorek dýhy nutno odsouhlasit architektem Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| S5 | Stůl kancelářský, 1600/900/750 mm Viz v.č. 107, provedení dtto pol.č. S4b |
| S6a | Stůl kancelářský, 1800/900/750 mm Viz v.č. 107, provedení dtto pol.č. S4a |
| S6b | Stůl kancelářský, 1800/900/750 mm Viz v.č. 107, provedení dtto pol.č. S4b |
| S7 | Sestava stolů, celkový rozměr 2800/1200/750 mm Viz v.č. 107, provedení dtto pol.č. S4c |
| S8 | Sada stolků, 500/500/470 mm Viz v.č. 107 Sada 2 stolků na kovové podnoži Materiál a barevné provedení: Deska stolků – DTD deska, sololit, ABS plast, akrylová barva bílá Podnož – pochromovaná ocel Designový vzor: IKEA, Klubbo |
| S9 | Nízký stolek, 450/450/533 mm Viz v.č. 107 Stolek na samonosné kovové podnoži Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl. 8 mm, lamino UNI mat, barva šedá Podnoží stolu – hliníková slitina. Provedení vypalovaná prášková barva šedá, RAL 9022 Designový vzor: TECHO, série Alva Collection |
| S10 | Stůl počítačový do učebny, 900/800/900 mm Viz v.č. 108 Atypický výrobek Vybavení: 2 kabelové průchodky, barva hliník 1 výsuv klávesnice – deska z LTD tl.18 mm, barva dtto stůl, na výsuvné konstrukci, barva stříbřitě šedá Materiál a barevné provedení: Deska a korpus stolu - LTD deska tl.18 mm, lamino UNI mat, barva pastelově zelená, odpovídající vzorníku Egger U608, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Zadní kryt kabeláže tahokov. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá RAL 9007 mat. |
| S11 | Stůl pracovní pro PC, 1400/750/750 mm Viz v.č. 108 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi. Vybavení: 1 kabelová průchodka čtvercová, barva hliník 1 kovový držák PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu provedení dtto pol.č. S1 |
| S12 | Stolek počítačový zvýšený do knihovny, 700/500/1200 mm Viz v.č. 107 Atypický výrobek Vybavení: 1 kabelová průchodka čtvercová, barva hliník Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z DTD tl.18 mm, dýha dub, barevně sladěná s knihovními regály, vzorek dýhy nutno odsouhlasit architektem, hrany dřevěné rovné - masív dub, lakováno Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřeného čtvercového profilu 80/80 na čtvercové základně 500/500. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. |
| S12b | Stolek počítačový zvýšený do recepce, 700/500/1200 mm Viz v.č. 108 Atypický výrobek Vybavení: 1 kabelová průchodka čtvercová, barva hliník Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva burgundská, odpovídající vzorníku Egger U311, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřeného čtvercového profilu 80/80 na čtvercové základně 400/400. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. |
| S13 | Stůl pracovní jednomístný, 1400/800/750 mm Viz v.č. 108 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi. Vybavení: 1 kabelová průchodka čtvercová, barva hliník 1 kovový držák PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu Materiál a barevné provedení: Deska stolu – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva bílá, odpovídající vzorníku Egger W1000, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 30/30 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Designový vzor podnoží: MY DVA, série LTM |
| S14 | Stůl pracovní dvoumístný, 2400/800/750 mm Viz v.č. 108 Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi. Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 2 kovové držáky PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu Provedení dtto pol.č. S13 |
| S15 | Stůl pracovní malý, 1200/800/750 mm Viz v.č. 108, provedení dtto pol.č. S13 |
| S16 | Stůl pracovní dílenský, 1500/700/880 mm Viz v.č. 109 Pracovní stůl kombinovaný Materiál a barevné provedení: Deska stolu – buková spárovka tl.40 mm Podnoží – 1x pevná noha PSNP 1 vlevo, 1x dílenská skříň PZA84-3, vpravo. Provedení vypalovaná prášková barva, barva korpusu a nohy šedá RAL 7035, barva dveří modrá RAL 5012 Designový vzor: BEG Bohemia, série dílenský nábytek |
| S17 | Stůl pracovní dílenský, 1500/700/880 mm Viz v.č. 109 Pracovní stůl kombinovaný Materiál a barevné provedení: Deska stolu – buková spárovka tl.40 mm Podnoží – 2x pevná noha PSNP 1 vlevo. Provedení vypalovaná prášková barva, barva korpusu a nohy šedá RAL 7035, barva dveří modrá RAL 5012 Designový vzor: Beg Bohemia, série dílenský nábytek |
| S18 | Stolek nízký konferenční, 1200/600/500 mm Viz v.č. 108 Atypický výrobek - stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi Materiál a barevné provedení dtto S4c Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
|  | Lavice |
| L1a | Lavice školní jednomístná, 700/550/820 mm, velikost 6 Viz v.č. 108 Lavice s pevnou pracovní deskou Materiál a barevné provedení: Deska lavice – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva vanilková, odpovídající vzorníku Egger U108, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Podnoží lavice – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči s rektifikačními šrouby a kovovým háčkem Designový vzor: KLASSA, série Monet |
| L2a | Lavice školní dvoumístná, 1300/550/820 mm, velikost 6 Viz v.č. 108, provedení dtto pol.č. L1a |
| L1b | Lavice školní jednomístná, 700/550/820 mm, velikost 6 Viz v.č. 108 Lavice s pevnou pracovní deskou Materiál a barevné provedení: Deska lavice – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva písková, odpovídající vzorníku Egger U156, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Podnoží lavice – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči s rektifikačními šrouby a kovovým háčkem Designový vzor: KLASSA, série Monet |
| L2b | Lavice školní dvoumístná, 1300/550/820 mm, velikost 6 Viz v.č. 108, provedení dtto pol.č. L1b |
| L1c | Lavice školní jednomístná, 700/550/820 mm, velikost 6 Viz v.č. 108 Lavice s pevnou pracovní deskou Materiál a barevné provedení: Deska lavice – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva pastelově zelená, odpovídající vzorníku Egger U156, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Podnoží lavice – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči s rektifikačními šrouby a kovovým háčkem Designový vzor: KLASSA, série Monet |
|  | Katedry |
| K1a | Katedra malá, 1500/950/900 mm Viz v.č. 112 Atypický výrobek Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 2 zásuvky, barva hliník, designový vzor ABB Future linear Materiál a barevné provedení: Deska a korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva vanilková, odpovídající vzorníku Egger U108, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Výplň dvířek tahokov. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá RAL 9007S mat. |
| K1b | Katedra malá, 1500/950/900 mm Viz v.č. 112 Atypický výrobek Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 2 zásuvky, barva hliník, designový vzor ABB Future linear Materiál a barevné provedení: Deska a korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva písková, odpovídající vzorníku Egger U156, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Výplň dvířek tahokov. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá RAL 9007S mat. |
| K1c | Katedra malá, 1500/950/900 mm Viz v.č. 112 Atypický výrobek Vybavení: 2 kabelové průchodky čtvercové, barva hliník 2 zásuvky, barva hliník, designový vzor ABB Future linear Materiál a barevné provedení: Deska a korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva pastelově zelená, odpovídající vzorníku Egger U608, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 Výplň dvířek tahokov. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá RAL 9007S mat. |
| K3a | Katedra velká, 2700/950/900 mm Viz v.č. 112, provedení dtto pol.č. K1a |
| K3b | Katedra velká, 2700/950/900 mm Viz v.č. 112, provedení dtto pol.č. K1b |
|  | Sezení |
| Z1 | Židle školní pevná, výška sedáku 460 mm – velikost 6 Stohovatelná školní židle pevná Materiál a barevné provedení: Sedák a opěrák – buková překližka, povrchová úprava PU lak, připevnění ocelovými nýty Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči Designový vzor: KLASSA, série Olympia |
| Z2 | Židle školní výškově stavitelná, velikost 5 - 7 Stohovatelná školní židle výškově stavitelná Materiál a barevné provedení: Sedák a opěrák – buková překližka, povrchová úprava PU lak, připevnění ocelovými nýty Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči Designový vzor: KLASSA, série Pegas |
| Z3 | Židle učitelská pevná, výška sedáku 460 mm – velikost 6 Učitelská židle pevná, celočalouněná Materiál a barevné provedení: Sedák a opěrák – buková překližka, povrchová úprava PU lak, připevnění ocelovými nýty Čalounění – látka protkávaná, barva šedooranžová, designový vzor Klassa Queen Q8508 Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči Designový vzor: KLASSA, série Amos |
| Z4 | Židle k PC pevná Umístění m.č. 0.14, 0.15 Stohovatelná židle bez područek Materiál a barevné provedení: Korpus – buková překližka, povrchová úprava moření, barva šedá antracit, designový vzor LD seating V53 Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových čtvercových profilů. Provedení efekt hliník Designový vzor: LD Seating, série Twist |
| Z5 | Židle k PC stolu výškově stavitelná, velikost 5 - 7 Umístění m.č. 2.10 Zdravotní školní židle s houpacím mechanismem výškově stavitelná Materiál a barevné provedení: Sedák a opěrák – buková překližka, povrchová úprava PU lak, připevnění ocelovými nýty Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči Designový vzor: KLASSA, série Atlas |
| Z6 | Židle vysoká k PC stolku zvýšenému, výška sedáku 800 mm Umístění m.č. 0.14, 0.15 Vysoká židle bez područek Materiál a barevné provedení: Korpus – buková překližka, povrchová úprava moření, barva šedá antracit, designový vzor LD seating V53 Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových čtvercových profilů. Provedení efekt hliník Designový vzor: LD Seating, série Twist |
| Z7 | Židle kavárenská pevná Umístění m.č. 0.23 Židle plastová pevná bez područek s kovovou podnoží Materiál a barevné provedení: Korpus – transparentní polykarbonát Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových čtvercových profilů 20/20 mm. Provedení broušený nerez Designový vzor: Pedrali, série Kuadra |
| Z8 | Barová stolička pevná, výška sedáku 800 mm Umístění m.č. 0.23 Barová židle plastová s kovovou podnoží Materiál a barevné provedení: Korpus – transparentní polykarbonát Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových čtvercových profilů 20/20 mm. Provedení broušený nerez Designový vzor: Pedrali, série Kuadra |
| Z9 | Židle kancelářská otočná čalouněná s područkami kancelářská židle otočná, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou, integrovaná bederní opěrka, synchronní mechanika SY, plynový píst, kříž hliníkový leštěný, područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná, měkké PU loketníky Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, sedák - potah kategorie F, barva černá, designový vzor LD Seating, Xtreme E9, opěrák - samonosná síťovina, barva černá, designový vzor LD Seating, Teo Nets, U60999 Designový vzor: LD Seating, série Teo |
| Z10 | Židle konferenční stohovatelná, celočalouněná bez područek Umístění m.č. 1.14, 2.03C, 2.15 konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v barvě N1 efekt hliník, korpus celočalouněný Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, potah kategorie F, barva černá, designový vzor LD Seating, Xtreme E9 Designový vzor: LD Seating, série Twist |
| Z11 | Neobsazeno |
| Z12 | Židle kancelářská otočná vyšší standard Umístění m.č. 2.16B kancelářská židle otočná, opěrák vysoký výškově nastavitelný, výškově a úhlově nastavitelná hlavová opěrka celočalouněná, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, plynový píst, kříž hliníkový leštěný, kolečka 65 mm, područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná N6, měkké PU loketníky Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, potah kategorie F, barva černá, designový vzor LD Seating, Xtreme E9 Designový vzor: LD Seating, série Laser |
| Z13 | Dvojkřeslo celočalouněné Umístění m.č. 1.03, 2.03A, 2.16A, 2.16B dvojkřeslo celočalouněné, vysokozátěžové, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnože v povrchové úpravě N4 chrom Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, potah kategorie F, barva černá, designový vzor LD Seating, Xtreme E9 Designový vzor: LD Seating, série Kubik |
| Z14 | Křeslo celočalouněné Umístění m.č. 1.05B, 2.03D křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N2 efekt hliník Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, potah kategorie F, barva černá, designový vzor LD Seating, Xtreme E9 Designový vzor: LD Seating, série Next K-N2 |
| Z15 | Židle pevná plastová stohovatelná stohovatelná konferenční židle plastová, korpus vysoce odolný PUR, barvy různé, kovová konstrukce z trubkového profilu Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Podnoží je opatřené černými plastovými chrániči Počet kusů jednotlivých barev: 30ks barvy šedé 21ks barvy modré 21ks barvy žluté 13ks barvy červené 2ks barvy zelené Designový vzor: KLASSA, série Seco |
| Z16 | Rozkládací pohovka čalouněná, 1630/1110/860 mm rozkládací pohovka čalouněná, se snímatelným potahem, na kolečkách, matrace středně tvrdá Materiál a barevné provedení: Snímatelný potah – různé barvy, pro každý pokoj jiný odstín Lamely – dřevěvé Konstrukce – ocelové trubky, vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá RAL 9006 Designový vzor: IKEA, série PS Murbo |
| Z17 | Konferenční židle stohovatelná, s područkami a sklopnou pracovní plochou pravou Umístění m.č. 408 Stohovatelná konferenční židle s područkami a sklopnou pracovní plochou, nízký opěrák Materiál a barevné provedení: Sedák, opěrák – překližka buk natural V1, povrchová úprava PU lak Podnoží židle – kovová konstrukce z ocelových profilů v barvě N2 efekt hliník Područky a sklopná prac.plocha – černý plast Designový vzor: LD seating, série Seance |
| Z18 | Celočalouněný sedák, 1200/450/450 mm Umístění m.č. 0.14 Atypický výrobek sedák celočalouněný, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kluzáky hranaté černé Potah textilie – umělá kůže tmavě šedá, designový vzor ROMA 6002 |
| Z19 | Židle pracovní otočná plastová Umístění m.č. P1.02A, P1.03 nízká židle, tvrzený polyuretanový sedák a opěrák, barva černá, plynový píst, kolečka, mechanika M Designový vzor: LD Seating, série Tecno 500-PU-M |
|  | Skříně a kontejnery |
| C1a | Skříň šatní 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, vybavení – výsuvný kovový věšák Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva grafitová, odpovídající vzorníku Egger U961, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Dvířka – deska z LTD tl.18 mm, lamino FINO, dezén skořice, odpovídající vzorníku Egger F584 ST22, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C2a | Skříň policová s dvířky 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 3 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1a |
| C3a | Skříň policová otevřená 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, celá otevřená, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 3 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1a |
| C1b | Skříň šatní 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, vybavení – výsuvný kovový věšák Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní šedá, odpovídající vzorníku Egger U713, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Dvířka – deska z LTD tl.18 mm, lamino burgundská, odpovídající vzorníku Egger U311, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Podnoží – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C2b | Skříň policová s dvířky 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 3 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1b |
| C3b | Skříň policová otevřená 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, celá otevřená, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 3 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1b |
| C1c | Skříň šatní 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, vybavení – výsuvný kovový věšák Materiál a barevné provedení: Korpus a dvířka – deska z DTD tl.18 mm, dýha dub mořená, odstín ořech, hrany dřevěné rovné - masív dub, lakováno Podnoží – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C2c | Skříň policová s dvířky 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 3 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1c |
| C3c | Skříň policová otevřená 4 OH, 900/450/1600 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, celá otevřená, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 3 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1c |
| C4 | Skříň policová s dvířky 3 OH, 900/450/1216 mm Viz v.č. 110 Skříň vysoká, dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 2 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1b |
| C5 | Šatní skříň ocelová dvoudveřová, 800/500/1850 mm Viz v.č. 111 Ocelová svařovaná šatní skříň dvoudveřová na soklu, zamykatelná, vybavení – cylindrický zámek, tyč na ramínka, tři plastové háčky, 2 police, plastové kluzáky, standardní výztuha dveří Materiál a barevné provedení: Ocelový plech, provedení vypalovaná prášková barva šedá RAL 9035 Designový vzor: BEG Bohemia, série kovové šatní skříně |
| C6a | Zásuvkový kontejner stacionární, 432/900/750 mm Viz v.č. 110 Zásuvkový kontejner stacionární, 4 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, rektifikační šrouby Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva grafitová, odpovídající vzorníku Egger U961, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Čela zásuvek a horní deska – deska z LTD tl.18 mm, lamino skořice, odpovídající vzorníku Egger F584 ST22, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C6b | Zásuvkový kontejner stacionární, 432/900/750 mm Viz v.č. 110 Zásuvkový kontejner stacionární, 4 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, rektifikační šrouby Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní šedá, odpovídající vzorníku Egger U713, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Čela zásuvek a horní deska – deska z LTD tl.18 mm, lamino burgundská, odpovídající vzorníku Egger U311, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odúpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C6c | Zásuvkový kontejner stacionární, 432/900/750 mm Viz v.č. 110 Zásuvkový kontejner stacionární, 4 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, rektifikační šrouby Materiál a barevné provedení: Korpus a dvířka – deska z DTD tl.18 mm, dýha dub mořená, odstín ořech, hrany dřevěné rovné - masív dub, lakováno, vzorek dýhy nutno odsouhlasit architektem Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C7a | Zásuvkový kontejner mobilní, 430/551/585 mm Viz v.č. 110 Zásuvkový kontejner mobilní, 3 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, kolečka Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva grafitová, odpovídající vzorníku Egger U961, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Čela zásuvek – deska z LTD tl.18 mm, lamino skořice, odpovídající vzorníku Egger F584 ST22, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C7b | Zásuvkový kontejner mobilní, 430/551/585 mm Viz v.č. 110 Zásuvkový kontejner mobilní, 3 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, kolečka Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní šedá, odpovídající vzorníku Egger U713, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Čela zásuvek – deska z LTD tl.18 mm, lamino burgundská, odpovídající vzorníku Egger U311, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C7c | Zásuvkový kontejner mobilní, 430/551/585 mm Viz v.č. 110 Zásuvkový kontejner stacionární, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, kolečka Materiál a barevné provedení: Korpus a dvířka – deska z DTD tl.18 mm, dýha dub mořená, odstín ořech, hrany dřevěné rovné - masív dub, lakováno Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder Designový vzor: MY DVA, série Cubic |
| C8a | Skříň policová otevřená 2 OH, 900/450/750 mm Viz v.č. 111 Skříň nízká, celá otevřená, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 1 police nastavitelná Materiál a barevné provedení dtto C1a Upozornění: skříň je postavená v prostoru, musí mít řešená pohledová záda! |
| C8b | Skříň policová otevřená 2 OH, 900/450/750 mm Viz v.č. 111 Skříň nízká, celá otevřená, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 1 police nastavitelná Materiál a barevné provedení dtto C1b Upozornění: skříň je postavená v prostoru, musí mít řešená pohledová záda! |
| C9 | Skříň policová s dvířky 3 OH, 900/450/1216 mm Viz v.č. 111 Skříň dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 2 police nastavitelné Materiál a barevné provedení dtto C1c Upozornění: skříň je postavená v prostoru, musí mít řešená pohledová záda! |
| C10 | Skříň plechová dílenská s dvířky, 1044/625/1000 mm Viz v.č. 111 Dílenská skříň s křídlovými dveřmi zamykatelná, 2 police nastavitelné, zámek dveří Materiál a barevné provedení: Ocelový plech, provedení vypalovaná prášková barva, barva korpusu šedá RAL 9035, barva dveří modrá RAL 5012 Designový vzor: BEG Bohemia, série dílenské skříně |
| C11 | Skříň policová otevřená, 1000/400/1750 mm Viz v.č. 111 Skříň policová, celá otevřená, na soklu s rektifikačními nožkami, 4 police nastavitelné Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva bílá, odpovídající vzorníku Egger W1000, rektifikační nožky plastové, sokl LTD tl.18 mm, v barvě korpusu, sokl opatřen ochrannou silikonovou lištou |
| C12 | Skříňka nízká otevřená jako podstavec pod TV, 1200/600/540 mm Viz v.č. 111 Skříňka nízká otevřená pojízdná Materiál a barevné provedení: Korpus – DTD deska, sololit, ABS plast, barva akrylová, odstín bílý, kolečka Designový vzor: IKEA, série Besta Jägra |
| C13 | Skříňka nízká k lůžku, 1200/360/800 mm, provedení pravé / levé Viz v.č. 111, provedení dtto pol.č. C11 |
| C14 | Skříňka nízká s dvířky, 900/360/800 mm Viz v.č. 111 Skříňka dvoudveřová, celá uzavřená, na soklu s rektifikačními nožkami, 1 police nastavitelná Materiál a barevné provedení: Korpus a dvířka – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva bílá, odpovídající vzorníku Egger W1000, rektifikační nožky plastové Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.128 mm, odpovídající specifikaci Hettich Tuder |
| C15 | Skříň policová s dvířky 5 OH, 600/450/1984 mm, provedení pravé / levé Viz v.č. 110 Skříň jednodveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 4 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1c |
| C16b | Skříňka nízká s dvířky jako podstavec pod kopírku, 900/700/750 mm Viz v.č. 110 Skříň dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 2 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1b |
| C16c | Skříňka nízká s dvířky jako podstavec pod kopírku, 900/700/750 mm Viz v.č. 110 Skříň dvoudveřová, celá uzavřená, zamykatelná, na kovové rámové podnoži s rektifikacemi, 2 police nastavitelné Provedení dtto pol.č. C1c |
|  | Pulty |
| P1 | Pult do kavárny soliterní, 3000/800/1200 mm Viz v.č. 113 Soliterní pult do kavárny s výčepním zařízením a chladícím stolem, podsvětlený Vybavení technologií není součástí dodávky interieru, je pouze předpokládané. Konkrétní technologii je nutno upřesnit s uživatelem, tomu budou přizpůsobené přívody médií, polohy zásuvek a konstrukce pultu: chladící stůl nerezový výčepní zařízení nerezové myčka pivního skla 1 zásuvka pro chladící stůl 1 zásuvka pro výčepní zařízení 6 zásuvek nad pracovní plochou, barva hliník, designový vzor ABB Future linear 6 zářivkových svítidel nábytkových Materiál a barevné provedení: Dvířka a krycí desky – deska z LTD tl.18 mm, lamino černý lesk, odpovídající vzorníku Egger U999 ST30, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Vnitřní korpus, police – deska z LTD tl.18 mm, lamino černé, odpovídající vzorníku Egger U999, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Pracovní deska tl.36 mm– povrch - nerezový plech broušený, tvarovaný, se zvýšenými lemy, zaoblenými hranami s okapem, dřezem pro mytí sklenic Krycí deska barového pultu – smaltované sklo Lacobel černé RAL 9005 Sokl – překližka tl.18 mm, nerezový plech broušený, silikonová ochranná lišta, systémové rohové lišty nerezové Úchytky – profilové hliníkové průběžné, designový vzor Hettich Eslinga |
| P2 | Pult do kavárny, 5590/600/1150 mm Viz v.č. 113 Pult do kavárny s dřezem a myčkou Vybavení technologií není součástí dodávky interieru, je pouze předpokládané. Konkrétní technologii je nutno upřesnit s uživatelem, tomu budou přizpůsobené přívody médií, polohy zásuvek a konstrukce pultu: nerezový dřez s odkapem baterie stojánková nerezová vestavná myčka nádobí vestavný odpadkový koš 8 zásuvek, barva hliník, designový vzor ABB Future linear Materiál a barevné provedení dtto P1 |
| P3 | Pult informační, 1800/800/1100 mm Viz v.č. 114 Informační pult na soklu s odkládací plochou Materiál a barevné provedení: Korpus a horní deska – deska z LTD tl.18 mm, lamino burgundská, odpovídající vzorníku Egger U311, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina, rektifikační nohy úzké plastové 150 mm Odkládací police – LTD tl. 36 mm, kotveno ocelovými trny do korpusu pultu Police a vnitřní příčky – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní šedá, odpovídající vzorníku Egger U713, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina Sokl – LTD tl.18 mm, nerezový plech broušený |
|  | Věšáky |
| V1 | Věšák stojanový kovový, 400/400/1807 mm Viz v.č. 115 Stojanový věšák z hliníkové slitiny Materiál a barevné provedení: hliníková slitina, vypalovaná prášková barva šedá, RAL 9022 Designový vzor: TECHO, série Alva Collection |
| V2 | Věšáková stěna do třídy malá, 1000/1600 mm, 10 věšáků Viz v.č. 115 Atypický výrobek Materiál a barevné provedení: Podkladní deska – LTD deska tl.18 mm, lamino UNI mat, barva grafitová, odpovídající vzorníku Egger U961, hrana narážecí hliníková tl. 3,5 mm, odpovídající specifikaci Kili 9000.1018 Věšák – hliníkový v.150 mm, designový vzor IKEA, série Vippa, kotveno nerezovými šrouby s křížovou hlavou |
| V3 | Věšáková stěna do třídy velká, 1450/1600 mm, 15 věšáků Viz v.č. 115, dtto pol.č. V2 |
|  | Regály |
| R1 | Regál ocelový oboustranný, 1200/600/2500 mm, 7 polic v poli Umístění m.č. 0.17 Regálová sestava s přestavitelnými policemi, nešroubované spoje, police se zvýšenou únosností, požadavek na konkrétní únosnost bude upřesněna s uživatelem Povrchová úprava - vypalovaná prášková barva achátově šedá RAL 7035 Designový vzor: BEG, série Begflex |
| R2 | Regál ocelový jednostranný, 900/300/2500 mm, 7 polic v poli Umístění m.č. 0.17, dtto pol.č. R1 |
| R3 | Regál ocelový dílenský, 1000/400/2000 mm, 6 polic v poli Umístění m.č.P1.02A, dtto pol.č. R1 |
|  | Lůžka |
| B1 | Lůžko jednomístné, 900/2000/450 mm, pravé / levé Jednomístné lůžko na kovových nohách se zadním čelem Materiál a barevné provedení: Matrace - pružinová s dřevěným rámem s krycí podložkou. Nohy - kulaté ∅ 60 mm, broušený nerez Čelo - LTD deska tl.18 mm, lamino UNI mat, barva bílá, odpovídající vzorníku Egger W1000, hrana narážecí hliníková tl. 3,5 mm, odpovídající specifikaci Kili 9000.1018 Designový vzor: IKEA, série Sultan, čelo atypický výrobek |
| B2 | Lůžko patrové vč. žebříku, 970/2080/1590 mm, pravé / levé Patrové lůžko kovové včetně žebříku Materiál a barevné provedení: Konstrukce postele – ocelové trubky. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. 2 matrace 900/2000 mm Designový vzor: IKEA, Tromsö, matrace IKEA Sultan |
| B3 | Lůžko integrované s pracovním stolem a skříní 900/2000/1630 mm Viz v.č. 116 Integrované patrové lůžko s pracovním stolem a skříní Materiál a barevné provedení: Skříň, pracovní stůl, čela – voštinová deska tl. 50 mm, deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva bílá, odpovídající vzorníku Egger W1000, rektifikační nožky plastové, sokl LTD tl.18 mm, v barvě korpusu, sokl opatřen ochrannou silikonovou lištou Konstrukce, žebřík, madla - kovová konstrukce z ocelových plochooválných profilů. Provedení vypalovaná prášková barva kovově šedá, RAL 9007S mat Designový vzor: KLASSA |
|  | Police |
| E1 | Police na notebook v učebně, 1450/600/150 mm Viz v.č. 116 Atypický výrobek Materiál a barevné provedení: Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino UNI mat, barva vanilková, odpovídající vzorníku Egger U108, hrana ABS tl. 2 mm, kontrastní 3D multiplex, odpovídající vzorníku Egger H8952 |
| E2 | Police nad pracovním stolem dlouhá, 1900/260/50 mm, pravá / levá Viz v.č. 116 Nástěnná police se skrytým upevňujícím kováním Materiál a barevné provedení: Police – DTD deska, sololit, ABS plast, barva akrylová, odstín bílý Nosník – ocelový Designový vzor: IKEA, série Lack |
| E3 | Police nad pracovním stolem krátká, 1100/260/50 mm, pravá / levá Viz v.č. 116, dtto pol.č. E2 |
| E4 | Police k patrovému lůžku, 970/450/2100 mm, pravá / levá Viz v.č. 116, dtto pol.č. C13 |
|  | Doplňky |
| D1a | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 2750/2300 mm Umístění m.č. 1.03, 1.05B, 2.03A, 2.03C Žaluzie textilní vertikální, šířka lamel 127 mm, barva krémová, odpovídající specifikaci ITACA vanilla 1402, profily a komponenty bílé Nutno doměřit dle skutečného stavu! |
| D1b | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 3000/2300 mm Umístění m.č. 2.03B dtto pol.č. D1a |
| D1c | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1450/2500 mm Umístění m.č. 1.05B, 1.08, 2.03D, 2.06, 2.09 dtto pol.č. D1a |
| D1d | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 3100/2300 mm Umístění m.č. 2.21 dtto pol.č. D1a |
| D1e | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1300/2300 mm Umístění m.č. 1.04, 2.04 dtto pol.č. D1a |
| D2a | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1450/2350 mm Umístění m.č. 0.14, 0.15, 1.15B dtto pol.č. D1a |
| D2b | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1400/2200 mm Umístění m.č. 0.16, 0.17, 0.20B, 1.14, 1.15A dtto pol.č. D1a |
| D2c | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1900/2200 mm Umístění m.č. 0.19, 0.20A dtto pol.č. D1a |
| D2d | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1450/2550 mm Umístění m.č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 dtto pol.č. D1a |
| D2e | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 2900/900 mm Umístění m.č. 0.25 dtto pol.č. D1a |
| D2f | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1300/2500 mm Umístění m.č. 0.23 dtto pol.č. D1a |
| D2g | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 2700/2500 mm Umístění m.č. 0.22A dtto pol.č. D1a |
| D2h | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1600/2500 mm Umístění m.č. 0.22 dtto pol.č. D1a |
| D2i | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1000/2000 mm Umístění m.č. 0.20B dtto pol.č. D1a |
| D2j | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1400/2450 mm Umístění m.č. 2.18, 2.19 dtto pol.č. D1a |
| D2k | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 1450/2500 mm Umístění m.č. 2.05, 2.08 dtto pol.č. D1a |
| D2l | Žaluzie textilní vertikální zastiňovací, 3200/1420 mm Umístění m.č. 2.20 dtto pol.č. D1a |
| D3 | Odpadkový koš kancelářský Provedení perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, RAL 9006. |