Technické podmínky

Modernizace AVT poslucháren MP1 a M4

Popis výchozí situace

MP1 a M4

Učebny jsou osazeny dvěma projektory, jeden hlavní pro výuku a druhý pro použití s elektronickou tabulí (tyto projektory jsou v provedení pro krátkou projekční vzdálenost).

Hlavní projektor má signál z terminálu a projektor pro elektronickou tabuli ze samostatného PC (obojí umístěno 
ve stolku katedry).

V učebnách je možno nastavit klonování obrazu z obou zdrojů nebo nezávislé zobrazení z obou zdrojů 
na projektorech.

V MP1 požadujeme tuto možnost ponechat (velikost učebny, pozice studentů vůči oběma plátnům - použití 
i při normální výuce). V M4 je možné klonovat pouze obraz z elektronické tabule na hlavní projektor.

Projektor k elektronické tabuli je v obou případech připojen VGA kabelem, taženým nad stropním podhledem.

Hlavní projektory mají také jako hlavní zdroj signálu VGA kabel, plus je přiveden UTP kabel pro ovládání (zapnutí a vypnutí) z ovládacího panelu na katedře. Veškerá stávající kabeláž je ve stěnách a podlaze vedena flexibilními trubkami s vyústěním nad kazetovým stropem a pod katedrou.

V obou posluchárnách je také instalováno ozvučení (zesilovač a reproduktory), které požadujeme ponechat.

Předmětem veřejné zakázky je:

MP1 (rozměry posluchárny 8,5m x 7,4m, 3 okna, elektronicky ovládané žaluzie, stmívání osvětlení)

Výměna ovládacího pultu, hlavního projektoru a projektoru pro elektronickou tabuli. Zachování možnosti klonování/různého zobrazení na obou projektorech z různých zdrojů. Podmínkou je zachování stávajícího zesilovače a reproduktorů (minimální používání) – reproduktory McVoice Admiral series SA-33 a zesilovač Pioneer A-209R.

M4 (rozměry posluchárny 8,5m x 5m, 3 okna, elektronicky ovládané žaluzie, stmívání osvětlení)

Výměna ovládacího pultu, hlavního projektoru a projektoru pro elektronickou tabuli. Zachování možnosti klonování obrazu z elektronické tabule na hlavní projektor. Podmínkou je zachování stávajícího zesilovače a reproduktorů (minimální používání) - reproduktory McVoice Admiral series SA-33 a zesilovač Pioneer A-209R.

Minimálně požadované technické parametry – viz položkový rozpočet.