Příloha č. 1 smlouvy

Technická dokumentace

- specifikace požadovaného plnění

- Požadavky kupujícího na dodávku vývojové platformy pro záchyt síťového provozu

- Předmětem smlouvy je dodávka serverů a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next business day, on site, tj. se zahájením řešení reklamace následující pracovní den v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

- Kupující požaduje nabídky na 4 identické servery pro záchyt síťového provozu, vše dle níže uvedené specifikace.

- Identickým serverem se pro účely této smlouvy rozumí osazení zcela shodných komponent do každého serveru včetně typu použitých pamětí. Jedinými přípustnými odlišnostmi mezi servery jsou: velikost operační paměti, velikost a počet NVMe disků pro data, počet 100GbE transceiverů.

- Požadavky kupujícího na servery pro záchyt síťového provozu

Každý server musí splňovat tyto podmínky:

1.	Provedení do standardního 19" racku, velikost serveru musí být maximálně 1U.

2.	Server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem atd.) musí mít nejméně dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

3.	Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline musí být alespoň 160bodů. SPECfp2017 na jedno jádro ve variantě fp rate baseline musí být alespoň 6 (spec celého serveru děleno počtem fyzických jader celého serveru bez hyperthreadingu). L3 cache každého procesoru min. 22 MB.

4.	TDP nabízeného procesoru musí být menší než 160 W.

5.	Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O

6.	Nabízené procesory musí umožňovat živou migraci virtuálních strojů na platformu a z platformy Intel Xeon.

7.	Operační paměť alespoň 384 GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu B.3. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité použité DIMMy musí být identické.

8.	Každý server musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude kupujícím nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky v RAID 1, každý s kapacitou alespoň  120 GB a DWPD alespoň 2. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity a musí být vyměnitelné za chodu.

9.	Každý server bude také obsahovat alespoň jeden SSD disk s rozhraním NVMe o celkové kapacitě alespoň 2000 GB, jakožto prostorem pro data. Rychlost lineárního čtení každého takového SSD disku musí být alespoň 3 GB/s, rychlost lineárního zápisu musí být alespoň 2 GB/s, každý z těchto disků musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1000. Všechny tyto disky musí být totožného typu a kapacity.

10.	Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

11.	Každý server musí mít dvě síťová rozhraní 10 Gb Ethernet a alespoň jedno rozhraní 1Gb Ethernet, rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE, 10Gb i 1Gb rozhraní musí být typu BaseT s RJ45 konektorem.

12.	10Gb karty podporují hardware offload protokolů VXLAN a GENEVE včetně podpory ovladače v OS CentOS 7. Při použití v operačním systému CentOS 7 lze ověřit dle nasledující syntaxe:

$ ethtool -k (on 10Gb network card) | grep udp_tnl
tx-udp_tnl-segmentation: on
tx-udp_tnl-csum-segmentation: on

13. Server bude dále obsahovat síťovou kartu se dvěma 100GbE porty. Porty musí podporovat minimálně 40/100GbE módy. Karta musí být připojena přes rozhraní PCIe 3.0 x16 a umožňovat hardwarový offload (enkapsulaci a dekapsulaci) protokolů VXLAN, NVGRE, GENEVE a offload pro Open vSwitch. Dále musí umožňovat Receive Side Scaling založený na VLAN i MPLS protokolech. Karta musí být podporována v DPDK a v OS RHEL/CentOS. Karta bude osazena alespoň jedním transceiverem typu QSFP28 100GBASE-LR4.

14. Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s body B.11 a B.13 bude mít každý server 6 Ethernet  rozhraní.

15.  Každý server musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

16.	Každý server podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

17.	Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

- Další společné požadavky

1.	Pokud je programové vybavení nutné ke splnění požadavků kupujícího (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do kupní ceny. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému plnění, kupující připouští licenci navázanou na hardware.

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit CentOS), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

5.	Zařízení budou uchycena ve std. 19" rámu, montážní sady dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 philips (PH).

7.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty kupujícího obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

8.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do sítových switchů v rámci RACKU, tedy pro každý server metalické kabely pro 2x 1Gb a 2x10Gb rozhraní. Dále budou dodány optické kabely s konektory typu LC délky 3 m pro 2x 100Gb rozhraní.