Specifikace technických parametrů

Specifikací technických parametrů se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

Požadovaný soubor aktivních síťových prvků bude tvořit rozšíření datové sítě filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) v rekonstruovaném objektu v rámci programu 133210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, subtitul 13321J, rozvoj a obnova materiálně technické základny Masarykovy univerzity, akce EDS 133D21J000703 s názvem „MU – Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13“.

Horizontální datové rozvody objektu budou zakončeny ve slaboproudé rozvodně na přepínačích přístupové vrstvy a tato rozvodna bude připojena dvěma páry optických vláken ke dvěma agregačním přepínačům Cisco WS-⁠C4500X-⁠32, již vlastněným zadavatelem. Požadované vlastnosti zařízení proto kromě pokrytí základních potřeb uživatelů sledují dosažení plné kompatibility s datovou sítí FF MU. Nově pořizované aktivní prvky musejí zajistit spolehlivou funkci několika set datových přípojek s různými nároky na výkon a frekvenci používání, a zároveň minimalizovat nároky na jejich konfiguraci a obsluhu.

Rozsah dodávky

| Označení | Počet kusů | Popis |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | Stohovatelný přepínač L2/L3, 10G, PoE |
| B | 3 | Stohovatelný přepínač L2/L3 |
| C | 1 | Stohovatelný přepínač L2/L3, PoE |
| Patch-L2 | 4 | Optický propojovací kabel, konektory LC/PC - E2000/APC, singlemode OS1 9/125, duplex, LSOH, vlákna u konektorů barevně rozlišená, insertion loss max. 0,3dB, return loss max. -50dB, délka 2 m |
| Patch-E2 | 4 | Optický propojovací kabel, konektory E2000/APC - E2000/APC, singlemode OS1 9/125, duplex, LSOH, vlákna u konektorů barevně rozlišená, insertion loss max. 0,3dB, return loss max. -50dB, délka 2 m |
| Patch-UTP-GY025 | 200 | Metalický propojovací kabel kategorie 5e, konektory RJ45, délka 0,25 m barva šedá |
| Patch-UTP-GY05 | 50 | Metalický propojovací kabel kategorie 5e, konektory RJ45, délka 0,5 m barva šedá |
| Patch-UTP-GY1 | 20 | Metalický propojovací kabel kategorie 5e, konektory RJ45, délka 1 m barva šedá |
| Patch-UTP-RD025 | 50 | Metalický propojovací kabel kategorie 5e, konektory RJ45, délka 0,25 m barva červená |
| Patch-UTP-RD05 | 20 | Metalický propojovací kabel kategorie 5e, konektory RJ45, délka 0,5 m barva červená |
| Patch-UTP-RD1 | 10 | Metalický propojovací kabel kategorie 5e, konektory RJ45, délka 1 m barva červená |

Další požadavky a doplňující informace

- Podrobný popis požadovaných vlastností zařízení A, B, C  je uveden v části A Přílohy č. 1.

- Zařízení A, B, C musejí pocházet od jednoho výrobce.

- Součástí dodávky je veškerý pomocný materiál pro zapojení prvků A, B do stohu. Stohovací kabely musejí mít délku minimálně 3 m.

- Zařízení A, B  budou umístěna ve slaboproudé rozvodně v 1.PP objektu – BMB05P01029.

- Zařízení C bude umístěno v atriu v 1.NP objektu – BMB05N01031.

Část A

| Označení typu zařízení | A | B |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch | L2/L3 switch |  | L2/L3 switch |
| Výška zařízení | 1RU | 1RU |  | 1RU |
| Formát zařízení | fixní porty, stohovatelný | fixní porty, stohovatelný |  | fixní porty, stohovatelný |
| Stohování požadováno, je součástí doddávky | Ano | Ano |  | Ne |
| Stohování se současnými přepínači řady 2960X požadováno | Ano | Ano |  | - |
| Minimální počet metalických portů 10/100/1000(RJ-45) | 48 | 48 |  | 24 |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af) | Ano | Ne |  | Ano |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | Ano | Ne |  | Ano |
| Minimální dostupný výkon pro napájení PoE portů (W) | 700 | - |  | 350 |
| Minimální počet portů 1 Gbit/s SFP | 0 | 4 |  | 4 |
| Minimální počet portů 10 Gbit/s SFP+ | 2 | 0 |  | 0 |
| Možnost volby 1Gbit/s nebo 10Gbit/s rychlosti uplink portu vhodným transcieverem | Ano | - |  | - |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | Ano | Ano |  | Ano |
| Výkonnostní parametry |  |  |  |  |
| Neblokující architektura (wirespeed), na všech velikostech rámců mezi ethernet porty jednoho zařízení | Ano | Ano |  | Ano |
| Minimální rychlost stohovacího propojení | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s |  | 80 Gbit/s |
| Minimální počet MAC adres | 15000 | 15000 |  | 15000 |
| Vlastnosti stohování |  |  |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s modely s 10Gbit/s uplinky | Ano | Ano |  | Ano |
| Stohování je provedeno vyhrazenými propoji (bez využití nebo omezení výše uvedených portů RJ-45 a SFP | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost stohovat přepínače minimálně v počtu ks | 8 | 8 |  | 8 |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | Ano | Ano |  | Ano |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Ano | Ano |  | Ano |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | Ano | Ano |  | Ano |
| Výpadek jednoho stohovatelného prvku nebo komunikačního kabelu mezi stohovatelnými prvky nesmí způsobit nefunkčnost celého takového seskupení přepínačů | Ano | Ano |  | Ano |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.3ad | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora "jumbo rámců" (minimálně 9000 B) | Ano | Ano |  | Ano |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |  |  |
| IEEE 802.1D | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.1Q | Ano | Ano |  | Ano |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 | 1000 |  | 1000 |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 4 | 4 |  | 4 |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | Ano | Ano |  | Ano |
| LLDP | Ano | Ano |  | Ano |
| LLDP-MED | Ano | Ano |  | Ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | Ano | Ano |  | Ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | Ano | Ano |  | Ano |
| STP root guard | Ano | Ano |  | Ano |
| STP loop guard | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | Ano | Ano |  | Ano |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | Ano | Ano |  | Ano |
| Protokol IP |  |  |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | Ano | Ano |  | Ano |
| QoS | Ano | Ano |  | Ano |
| QoS i na stohovacím propoji | Ano | Ano |  | Ano |
| DHCP relay | Ano | Ano |  | Ano |
| Protokol IPv6 |  |  |  |  |
| Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 ACL | Ano | Ano |  | Ano |
| IPv6 QoS | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | Ano | Ano |  | Ano |
| HTTP, SNMP over IPv6 | Ano | Ano |  | Ano |
| RADIUS, TACACS+ over IPv6 | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 Port ACL | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | Ano | Ano |  | Ano |
| Směrovací protokoly |  |  |  |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | Ano | Ano |  | Ano |
| RIPv2 | Ano | Ano |  | Ano |
| statické směrování | Ano | Ano |  | Ano |
| Policy-based routing podle ACL | Ano | Ano |  | Ano |
| Směrování multicastu |  |  |  |  |
| PIM | Ano | Ano |  | Ano |
| IGMPv2 snooping | Ano | Ano |  | Ano |
| IGMPv3 snooping | Ano | Ano |  | Ano |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | Ano | Ano |  | Ano |
| Bezpečnost |  |  |  |  |
| ACL na fyzickém rozhraní IN/OUT | Ano | Ano |  | Ano |
| ACL pro IP | Ano | Ano |  | Ano |
| ACL pro ethernetové rámce | Ano | Ano |  | Ano |
| IPv6 ACL | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | Ano | Ano |  | Ano |
| DHCP snooping | Ano | Ano |  | Ano |
| Dynamic ARP inspection (DAI) | Ano | Ano |  | Ano |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | Ano | Ano |  | Ano |
| Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | Ano | Ano |  | Ano |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | Ano | Ano |  | Ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Ano | Ano |  | Ano |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | Ano | Ano |  | Ano |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Scalable-Group Tag eXchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-06 nebo funkčně ekvivalentní). | Ano | Ano |  | Ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora koncových zařízení |  |  |  |  |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | Ano | Ano |  | Ano |
| Podpora EEE (IEEE 802.3az) | Ano | Ano |  | Ano |
| Management |  |  |  |  |
| CLI rozhraní | Ano | Ano |  | Ano |
| SSHv2 | Ano | Ano |  | Ano |
| SSHv2 over IPv6 | Ano | Ano |  | Ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Ano | Ano |  | Ano |
| SNMPv2 | Ano | Ano |  | Ano |
| SNMPv3 | Ano | Ano |  | Ano |
| USB konzolová linka | Ano | Ano |  | Ano |
| Sériová konzolová linka | Ano | Ano |  | Ano |
| 10/100 management out-of-band port | Ano | Ano |  | Ano |
| DNS klient | Ano | Ano |  | Ano |
| NTP klient s MD5 autentizací | Ano | Ano |  | Ano |
| NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | Ano | Ano |  | Ano |
| Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | Ano | Ano |  | Ano |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | Ano | Ano |  | Ano |
| Statistiky určovány z každého paketu daného "flow" | Ano | Ano |  | Ano |
| Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | Ano | Ano |  | Ano |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Ano | Ano |  | Ano |
| TACACS+ klient | Ano | Ano |  | Ano |
| Port mirroring (SPAN) | Ano | Ano |  | Ano |
| Port mirroring 1 -> 1 | Ano | Ano |  | Ano |
| Port mirroring N -> 1 | Ano | Ano |  | Ano |
| Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | Ano | Ano |  | Ano |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | Ano | Ano |  | Ano |
| Syslog | Ano | Ano |  | Ano |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | Ano | Ano |  | Ano |
| Uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | Ano | Ano |  | Ano |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | Ano | Ano |  | Ano |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | Ano | Ano |  | Ano |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | Ano | Ano |  | Ano |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů | Ano | Ano |  | Ano |
| Služby |  |  |  |  |
| DHCP server | Ano | Ano |  | Ano |
| Legenda: |  |  |  |  |
| Ano | Vlastnost je požadována |  |  |  |
| Ne | Vlastnost není požadována |  |  |  |
| - | Vlastnost nemá v daném kontextu smysl |  |  |  |