PŘÍLOHA Č. 1

Technická specifikace Věci

# Modulární bezpečnostní sondy

Rozsah dodávky

- 3 kusy sestavy MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SONDA

## Sestava MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SONDA

- 1 ks Modul Sonda (požadované vlastnosti popsány níže)

- 1 ks Modul Optický rack mount TAP (požadované vlastnosti popsány níže)

  - včetně 1U Rack Mount Kit

- 2 ks Modul Optický převodník 40G-QSFP-LR4, QSFP+ LC transceiver optický 40GBase-LR4, SM, CWDM, 2–10km

- 2 ks Modul Optický propojovací kabel – 2m, singlemode 9/125 m, duplex, délka 2 m, konektory LC-LC

- 2 ks Modul Optický propojovací kabel – 5m, singlemode 9/125 m, duplex, délka 5 m, konektory LC-LC

### Sonda

Sonda je zařízení, které generuje statistiky o provozu na počítačové síti. Je nezbytné, aby sonda jako zdroj NetFlow dat byla nezávislá na použité síťové infrastruktuře a svou funkcí nijak neovlivňovala sledovanou síť. Ze strany monitorovacích rozhraní připojených do sledované sítě nesmí být zařízení detekovatelné. Vytváření síťových statistik musí být prováděno autonomními, nezávislými a k tomuto účelu navrženými zařízeními.

#### Specifikace požadovaných parametrů

- 1U rack mount zařízení, snadná instalace do stávající síťové infrastruktury, nezávislost na stávající síťové infrastruktuře, pasivní zařízení – neviditelné z pohledu vrstev L2 a L3.

- Dva plnohodnotné administrativní porty 10/100/1000 Mb/s (UTP kabeláž) pro zabezpečenou vzdálenou správu a přenos NetFlow dat.

- 2x monitorovací rozhraní QSFP-LR4 40 GE.

- Celkový výkon zařízení minimálně 100 Mpps.

- Detekce aplikací dle standardu NBAR2, monitorování a analýza HTTP provozu a VoIP statistik, podpora monitorování MAC adres, VxLAN a GRE tunelů.

- Podpora vzorkování na úrovni paketů i toků.

- Podpora filtrování a export datových toků na základě AS.

- Zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace výhradně přes zabezpečené protokoly – SSH a HTTPS.

- Subsystém vzdálené správy s vyhrazeným Ethernet portem a plnou a časově neomezenou podporou přístupu na grafickou konzoli serveru. Subsystém vzdálené správy musí být funkční bez ohledu na stav operačního systému serveru. Je požadována kompatibilita s IPMI 2.0.

- Vestavěný kolektor pro dočasné ukládání NetFlow statistik (pro potřeby zajištění redundance dat).

- Podpora pro export informací o detekovaných aplikacích dle NBAR2 standardu.

- Podpora pro export informací z HTTP provozu – včetně položek typu URL a hostname.

- Podpora pro export informací z DNS provozu.

- Podpora pro export VoIP SIP statistik (jitter, latence, ztrátovost).

- Podpora pro export informací z SMB provozu.

- Podpora pro export informací z DHCP provozu.

- Podpora pro export informací z MSSQL, MySQL a PostgreSQL provozu.

- Podpora pro export informací z SSL/TLS provozu.

- Instalace a nastavení zařízení prostřednictvím příkazové řádky. Základní správa prostřednictvím příkazové řádky.

- Časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti.

- Možnost přístupu a konfigurace zařízení prostřednictvím sériové linky (RS-232).

- Podpora autentizace vůči LDAP (Active Directory).

- Monitorování výkonnostních parametrů sítě (Network Performance Monitoring – NPM).

#### Specifikace monitorovacího systému

- Ucelené škálovatelné řešení umožňující dlouhodobé monitorování sítě na bázi technologie NetFlow (nutná podpora NetFlow v5, NetFlow v9, IPFIX).

- Specializovaná dedikovaná zařízení (sondy) pro vytváření detailních statistik IP toků o dění na síti, standardizovaný protokol pro výměnu dat o IP tocích (NetFlow v5, v9, IPFIX) včetně pokročilých funkcí filtrování exportů, rozpoznávání aplikací, extrakce informací o HTTP a SIP provozu a sledování provozních výkonnostních metrik (server response time, jiter, round trip time, delay).

- Možnost ukládání statistik IP toků na vestavěném kolektoru v rámci sondy.

- Plná zákaznická podpora v českém jazyce a české uživatelské rozhraní.

- Podpora IPv4, IPv6, VLAN, MPLS, Ethernet 10 Mb/s až 100 Gb/s.

- Monitorování rozšířených informací L3/L4 vrstvy referenčního modelu ISO/OSI (TTL, TCP Window size, TCP SYN packet size).

- Sonda umožňuje rozšíření o funkcionalitu záznamu provozu na základě uživatelem definovaného pravidla záchytu. Rozšíření je řešeno bez nutnosti změny HW konfigurace.

#### Specifikace schopností sondy z pohledu vyhodnocení dat

- Podrobné textové výpisy jednotlivých toků s možnostmi filtrování a agregace.

- Drill-down – možnost dohledat každý jednotlivý tok zaznamenaný sondami.

- Detekce aktivních zařízení na sítí - pro podporu konceptu BYOD.

- Podpora geolokace na základě IP adresy.

- Top N statistiky, vytvářeni profilů, pokročilý reporting (On-line, E-mail, PDF, CSV, atd.), grafy, dashboardy.

- Pokročilý alerting definovaných událostí (E-mail, SNMP Trap, Syslog).

- Řízení uživatelského přístupu.

#### Specifikace SW a HW podpory

- Délka poskytnuté SW a HW podpory minimálně 60 měsíců.

- Poskytnutí updatů a upgradů SW komponent v případě jejich uvolnění.

- Přístup k webovému zákaznickému centru.

- Telefonická a e-mailová podpora v českém jazyce v pracovní době (8x5).

- Vzdálená podpora přes CLI pomocí protokolu SSH.

- Možnost konzultace síťového a bezpečnostního technika.

- Dostupnost a aktualizace zdrojů IP a host reputačních databází poskytovaných výrobcem pro systém automatického vyhodnocování IP toků.

### Optický rack mount TAP

Optický rack mount TAP je rozbočovačem sítě, který je pasivní a nepředstavuje žádnou hrozbu pro stabilitu provozu. Je snadno instalovatelný, bezchybový a neviditelný v síti. Je pasivní a bez elektrického napájení nepředstavuje bod selhání.

TAP musí směřovat část signálu z linky do nástrojů pro monitoring provozu při maximálních rychlostech. Musí kopírovat všech 7 vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Musí nabízet funkční řešení pro rozbočení sítě pro IDS (bezpečnost), SNMP (řízení), RMON (vzdálená správa) a analýzu protokolů.

#### Požadované parametry

- Architektura: rack mount TAP

- Konektory: LC

- Režim provozu: Single mode

- Podpora sítí: 1/10/40/100 GE

- Single Mode: vlnové délky 1310/1550 nm

- Maximální průchozí ztráty (dB):  2.0/6.1

- Dělicí poměr: 70:30

- Dělící poměr se může měnit maximálně o 4 %

- Maximální velikost zařízení (V x Š x H): 45 x 100 x 175 mm