| Ks | Označení | Popis |
| --- | --- | --- |
| 12 | Switch A1 | - L3 managed switch minimálně 24x SFP28 (25Gb), - minimálně 4xQSFP28 (40/100Gb) - duální PSU - redundantní chlazení front to back - rozměr 1U - konzolový port, nezávislý mgmt ethernet port - montážní kit do racku pro 4 bodové uchycení - včetně technické podpory u výrobce 8x5xNBD v délce 5 let - včetně záruky minimálně 5 let - včetně maitenance na bezplatné stažení všech softwarových upgradů pro firmware a ostatní SW, které budou dodány se switchem + splnění technické specifikace HW/SW parametrů dle přílohy Požadované funkcionality |
| 3 | Switch A2 | - L3 managed switch minimálně 48x SFP28 (25Gb), - minimálně 4xQSFP28 (40/100Gb) - duální PSU - redundantní chlazení front to back - rozměr 1U - konzolový port, nezávislý mgmt ethernet port - montážní kit do racku pro 4 bodové uchycení - včetně technické podpory u výrobce 8x5xNBD v délce 5 let - včetně záruky minimálně 5 let - včetně maitenance na bezplatné stažení všech softwarových upgradů pro firmware a ostatní SW, které budou dodány se switchem + splnění technické specifikace HW/SW parametrů dle přílohy Požadované funkcionality |
| 28 | QSFP A1 | - modul 40Gb QSFP+ standardu 40GBASE-LR4 - dvouvláknové optické singlemode 1310 nm - pro délku optického spoje max. 10km, - konektor je standard LC - modul podporuje diagnostické funkce podle MSA SFF-8472 (DDM/DDMI/DOM) - modul kompatibilní s dodávanými switchi A1, A2 - 5 let záruka |
| 17 | QSFP B1 | - modul 40Gb QSFP+ standardu 40GBASE-LR4 - dvouvláknové optické singlemode 1310 nm - pro délku optického spoje max. 10km, - konektor je standard LC - modul podporuje diagnostické funkce podle MSA SFF-8472 (DDM/DDMI/DOM) - modul kompatibilní se stávajícími instalovanými switchi Juniper QFX5100, budou doplněny volné pozice - 5 let záruka |