Příloha č. 1

- Požadavky zadavatele na dodávku rozšíření dvou úložišť

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění rozšíření dvou úložišť. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site (NBD) v lokalitě CPS Komenského Náměstí a serverovny A35 v univerzitním kampusu Bohunice.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech komunikačních rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Rozšíření úložišť je realizováno dodáním expanzních boxů s rotačními disky o celkové raw kapacitě 3240TB pro každé ze dvou úložišť, vše dle níže uvedené specifikace. Tedy celkově o kapacitě 6480TB.

- Společné požadavky zadavatele na rozšíření kapacity úložiště v obou lokalitách.

    - Celková raw kapacita musí být minimálně 3240 TB. Tj. Počet dodaných disků krát jejich velikost.

    - Všechny dodané rotační disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. SAS kabely použité pro propojení expanzních boxů s řadičem stávajícího úložiště.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

- Požadavky zadavatele na rozšíření kapacity úložiště v lokalitě A35 v univerzitním kampusu Bohunice.

    - Rozšíření úložiště se musí vejít do 12U.

    - Expanzní boxy musí být plně kompatibilní s řadiči diskových polí DS 3016RUE s verzí firmware 6.61I.33. Stávající úložiště se skládá z dvou uvedených řadičů v jednom boxu, dvou expanzí pro SSD disky (po 16 discích) a 2 expanzí pro rotační disky (po 60 discích).

    - Rozšíření úložiště musí být plně redundantně připojeno ke stávající sestavě z bodu C.2.

- Požadavky zadavatele na rozšíření kapacity úložiště v lokalitě CPS Komenského Náměstí.

    - Rozšíření úložiště se musí vejít do 16U.

    - Expanzní boxy musí být plně kompatibilní s řadiči diskových polí IBM FlashSystem 5030 SFF Control Enclosure s verzí firmware 8.3.1.3. Stávající úložiště se skládá z dvou uvedených řadičů v jednom boxu, jedné expanze pro SSD disky (po 24 discích) a jedné expanze pro rotační disky (po 92 discích).

    - Rozšíření úložiště musí být plně redundantně připojeno ke stávající sestavě z bodu D.2.

    - Variantně lze do této lokality dodat diskové pole včetně řadiče a tří HBA FC karet. V případě plnění tímto způsobem pak takové pole pak musí splňovat následující:

      - Pole musí mít duální kontroler (tedy 2 nezávislé řadiče).

      - Propojení pole a serverů musí být skrz FC 16Gb rozhraní.

      - Každý řadič musí být připojený do každého ze tří existujících serverů. Každý server má volný slot na low-profile HBA kartu.

      - Alespoň 16 GB write-back cache hardwarových RAID řadičů, zabezpečená při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením musí mít 16 GB cache paměti každý řadič.

      - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

      - Řadiče pole musí podporovat konfiguraci RAID 6.

- Další společné požadavky

  - Délka záruční doby musí být 36 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD).

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent).

  - V racku jsou namontovány rozvodné panely PDU se zásuvkami CEE 7/5 v dostatečném počtu tak, že umožní připojení všech instalovaných uzlů a zároveň bude možno každé PDU připojit do standardní jednofázové zásuvky jištěné na 16A, aniž by došlo i při dlouhodobém zatížení instalovaných uzlů na plný výkon k přetížení napájení.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

  - Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění v členění dle lokalit přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.