Příloha č. 1

Technická dokumentace

- specifikace plnění

- Požadavky zadavatele na dodávku zálohovacího systému jako celku

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění zálohovacího serveru, diskového pole a páskové knihovny. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě ÚVT MU, Komenského nám. 2, Brno.

- Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

- Zálohovací systém musí obsahovat jeden zálohovací server, diskové pole, páskovou knihovnu a propojovací FC switche. Diskové pole musí mít kapacitu alespoň 300TB. Pásková knihovna musí mít licencovanou kapacitu alespoň 2PB nekomprimovaně (dodaná fyzická nekomprimovaná kapacita bude alespoň 960TB).

- Celý zálohovací systém se musí vejít do jednoho standardního RACKu do výšky max. 38U.

- Požadavky zadavatele na zálohovací server

  - Provedení do standardního 19" racku, velikost serveru musí být maximálně 2U.

  - Server (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, atd.) musí mít dva procesory se sdílenou pamětí v architektuře x86_64.

  - Minimální výkon serveru měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP rate, baseline musí být alespoň 400 bodů. SPECfp2017 na jedno jádro ve variantě FP rate, baseline musí být alespoň 6 (spec celého serveru děleno počtem fyzických jader v celém serveru bez hyperthreadingu).

  - Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) musí podporovat virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi).

  - Operační paměť alespoň 512GB ECC. Rychlost pamětí nesmí být horší než rychlost paměti použité ve SPEC benchmarku v bodu B.3. Na všech použitých paměťových kanálech musí být stejný počet DIMMů. Všechny použité paměťové kanály musí být osazeny stejně.

  - Server musí mít přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém bude nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma NVME SSD disky, každý s kapacitou alespoň 3000 GB a DWPD alespoň 2. Oba tyto disky musí být totožného typu a kapacity a musí být vyměnitelné za chodu.

  - Server musí mít dvě síťová rozhraní 10 Gb Ethernet a alespoň jedno rozhraní 1Gb Ethernet. Rozhraní 1Gb Ethernet musí podporovat bootování přes PXE, 10Gb rozhraní musí být typu LR. 1Gb rozhraní musí být typu BaseT s RJ45 konektorem.

  - Server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

  - Server podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky.

  - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC musí být přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Ve spojení s bodem B.7. musí mít server alespoň 4 Ethernet rozhraní.

  - Server musí mít duální napájení. Zdroje musí být vyměnitelné za chodu.

- Požadavky na diskové pole

  - Propojení serveru a pole musí být realizováno prostřednictvím FC technologie.

  - Provedení do standardního 19" racku.

  - Zabezpečení rotačních disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. např. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků), např. distribuovaný RAID a pod. RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně, musí se skládat ze stejných disků a musí být realizovány pomocí externího kontroleru, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

  - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány nejméně 4 hot-spare rotační disky přidělitelné k libovolnému RAIDu.

  - Všechny dodané rotační disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo RAID polích.

  - Pole a server musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC kabely použité pro propojení pole a serveru.

  - Je požadována plná redundance komponent diskového pole, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

  - Alespoň 32 GB write-back cache hardwarových RAID řadičů, zabezpečená při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením musí mít 32 GB cache paměti každý řadič.

  - Jsou požadovány disky a zdroje typu hot-plug.

  - Požadujeme vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

- Požadavky na páskovou knihovnu

  - Provedení do standardního 19” racku.

  - Páskové mechaniky musí být kompatibilní s LTO-7 a LTO-8 páskami.

  - Kapacita knihovny musí být dodána v LTO-8 páskách. Celá kapacita knihovny musí být zalicencovaná.

  - Minimálně 240 volných slotů na pásky LTO-7 zadavatele. Knihovna musí být rozšiřitelná existujícími LTO-7 páskami zadavatele bez omezení na výrobce pásky. Tyto volné sloty musí být zalicencované.

  - Minimálně 4 LTO-8 páskové mechaniky.

  - Pásková knihovna musí mít duální napájení (týká se i všech samostatně napájeních částí knihovny jako expanze apod.)

  - Pásková knihovna musí umožňovat vzdálenou správu přes síťové rozhraní.

  - Pásková knihovna musí být kompatibilní se zálohovacím systémem Bacula.

  - Pásková knihovna musí umožnit rozšíření mechanik na počet 8.

  - Součástí dodávky je alespoň 80 LTO-8 páskových kartridží opatřených čárovým kódem.

  - Součástí dodávky jsou alespoň 4 čistící pásky rovněž opatřené čárovým kódem.

- Požadavky na FC switche

  - Součástí dodávky jsou 2 FC switche, každý s alespoň 12 zalicencovanými porty na rychlosti 16Gb.

- Další společné požadavky

1.	Délka záruční doby musí být min. 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD).

2.	Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně po dobu záruky).

3.	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Centos), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

4.	Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy uzlů).

5.	Zařízení budou uchycena ve std. 19" rámu, montážní sady je potřeba dodat spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 PH.

6.	Napájení v rozvaděčích je jednofázové 230V~. PDU lišty zadavatele obsahují kulaté zásuvky CEE 7/5.

7.	Při montáži zařízení musí být proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky.

8.	Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení serveru do síťových switchů pro obě 1Gb a všechny 10Gb rozhraní, všechny o délce až 3 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

9.	Přesné umístění serveru a switchů v racích bude zadavatelem upřesněno během dodání.

10.  Sestava musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 64 velkých souborů a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 64 velkých souborů.  
Pro dosažení požadovaného výkonu mohou být použity rovnoměrně všechny front-endy. Výkon bude měřen v konfiguraci RAID 6 8+2 nebo lepší, bude-li tak nabídnuta.

11. Rychlost úložiště bude měřena na serveru v konfiguraci dle sekce B. Rychlost bude měřena nad souborovým systémem XFS na svazcích obsahujících celou dodanou kapacitu.

12. Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 64 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 … file64. Kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 64 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 64 readers” (pro čtení). Program iozone může využít všechny dodávané front-endy pomocí náhrady přepínače -F přepínačem -+m filename.

13. Pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone (http://www.iozone.org).

14. Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení.

Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné. Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.