Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace Věci

Minimální technické požadavky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Multistanice - totální stanice s 3D scannerem (terrestriál 3D skener)

Účelem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu multistanice - totální stanice s 3D scannerem (terrestriál 3D skener). Vybavení se využívá pro dokumentaci a identifikaci terénních reliktů a archeologických situací. Jedná se o sestavu umožňující přímé skenovaní krajinných či urbanistických celků pro analýzu a vizualizaci dat v GIS prostředí, 3D modelování a rozbor těchto situací pro archeologické a stavebně-historické průzkumy.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Funkce klasického geodetického měření, snímkování a 3D modely | Zvolte položku. |
| Minimální rychlost skenování min. 20 tisíc bodů za vteřinu | Zvolte položku. |
| Přesnost měření na hranol v základním módu min.: 1 mm + 1,5 ppm | Zvolte položku. |
| Maximální dosah na hranol v základním módu alespoň 5 000 m a více | Zvolte položku. |
| Minimální dosah na hranol v základním módu 1,5 m a méně | Zvolte položku. |
| Úhlová přesnost měření minimálně 1″ | Zvolte položku. |
| Funkce Autolock a automatické docílení na hranol | Zvolte položku. |
| Součástí ovládací jednotka (kontroler) s veškerým softwarem pro akvizici a správu dat | Zvolte položku. |
| Ovládací jednotka: |  |
| - odolné konstrukce s certifikací MIL-STD-810G | Zvolte položku. |
| - import a export dat pomocí USB | Zvolte položku. |
| - na slunci čitelný dotykový displej min. 500 cd/m2 | Zvolte položku. |
| - interní paměť min. 32 GB | Zvolte položku. |
| - zabudované rozhraní pro polní výpočet bodů (např. dopočítání bodů v síti, prodloužení bodů po linii apod.) | Zvolte položku. |
| Teleskopická tyčka a 360° hranol | Zvolte položku. |
| Baterie na min. 10 hodin provozu a nabíječky | Zvolte položku. |
| Stativ | Zvolte položku. |
| Transportní kufr | Zvolte položku. |

* Nabízený přístroj musí splňovat všechny parametry, tj. účastník je povinen všude uvést „ANO“ a příp. konkrétní hodnotu požadovaného plnění.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

V případě, že bude mít Zadavatel nejasnost ve splnění Minimálních technických parametrů přístroje, bude požadovat po účastníkovi technické listy apod., tj. doklady prokazující splnění technických požadavků.