Technické podmínky

Vrtná souprava

Popis zařízení a jeho využití

Předmětem nákupu je plně hydraulická, malá samohybná vrtná souprava na pásovém podvozku. Pro transport soupravy je vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B. Vrtná souprava musí být koncipována jako modulární systém pro vibrační vrtání pomocí okénkových jádrovek, vrtání pomocí padacího závaží se systémem vrtání s ochranným pažení (PPL systém – Protective Pipe & Liner), penetrační zkoušky SPT, vzorkování pomocí metody ztracených hrotů a rotační vrtání pro povrchové vrstvy max. do 1m (beton, asfalt) s tím, že změna konfigurace metod vrtání je jednoduchá a lze ji snadno provést i v terénu.  Vrtná souprava musí mít úložné systémy pro veškerého vybavení, zejména pro vibrační kladivo, pro systém padacího závaží, vytahovací mechanismus, nářadí a vrtné nástroje.

Součástí dodávky budou vrtné nástroje pro odběr vzorků metodou vibračního vrtání do hloubky 5 m a průměru okénkové jádrovky 80 mm. Dále pak vrtné nástroje pro odběr vzorku pomocí padacího závaží metodou vrtání s ochranným pažením (systém PPL – Protective Pipe & Liner) do hloubky 5m, průměru vzorku 98 mm a průměru ochranného pažení 114 mm.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry (transportní konfigurace) šířka max 800 mm, délka max 2100 mm, výška max. 1700 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost soupravy včetně náplní, hydraulického kladiva a padacího závaží max. 900 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pohonná jednotka; palivo benzin výkon min.9 kW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vytahovací zařízení min. 14 t | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kladivo pro vibrační vrtání výkon min. 80 J | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nástavec s padacím závažím pro SPT zkoušky (normovaná hmotnost a dopadová výška) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vibrační vrtání: prodlužovací tyče 5 ks, spojky 6 ks, okénková jádrovka pro vibrační vrtání průměr min. 80 mm 1 ks; typ spojení – válcovaný závit typ RD 22 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém vrtání pro odběr vzorku v sypkých půdách: vzorkovač s ochranným pažením (Protective Pipe & Liner), jádrovka s vnitřním akrylátovým válcem průměr min. 98 mm 1 ks, zachytávač jádra 1 ks, ochranné pažení průměr min. 114 mm 5 ks, prodlužovací tyče 5 ks, spojky 6 ks | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Naviják pro vytahování pažnicového systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Svěráková stolice pro manipulaci s jádrovkami | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.