Technické podmínky

Kapamůstek

Popis zařízení a jeho využití

Třífrekvenční střídavý můstek pro laboratorní měření magnetické susceptibility a magnetické susceptibility 
v závislosti na frekvenci a amplitudě budícího pole. Přístroj bude využíván k analýzám vzorků získaných z různých výzkumných aktivit od cíleného archeologického výzkumu až po paleoenvironmentální výzkum 
a rekonstrukce přírodního prostředí. Bude sloužit k určování magnetických vlastností sedimentů a půd, zejména míry antropogenního ovlivnění a identifikaci teplotně ovlivněných struktur např. ohnišť.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Plně automatické laboratorní měření anizotropie magnetické susceptibility | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně automatické laboratorní měření závislosti magnetické susceptibility na amplitudě magnetizačního pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně automatické laboratorní měření závislosti anizotropie magnetické susceptibility na amplitudě magnetizačního pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Poloautomatické laboratorní měření závislosti magnetické susceptibility na frekvenci magnetizačního pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Poloautomatické laboratorní měření závislosti anizotropie magnetické susceptibility na frekvenci magnetizačního pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min 3 operační frekvence 976 Hz, 3904 Hz, 15616 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost měření min 2 x 10-8 (SI) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah intenzity pole min 2–700 A · m-1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.