Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | CZ2404 Vysokorychlostní kamera s příslušenstvím |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |

| Identifikační údaje účastníka |  |
| --- | --- |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČO (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v e výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení,

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,

- při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

- není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust. § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

# Technické podmínky nabízeného plnění (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Vysokorychlostní kamera s příslušenstvím

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je vysokorychlostní kamera s maximální rychlostí záznamu minimálně 1 000 000 snímků za sekundu při rozlišení minimálně 112 x 36 pixelů. Kamera je plně kompatibilní s fluorescenčním mikroskopem Olympus IX73, doplněným o sadu laserů využívaných v mikrofluidice k excitaci fluoroforů enkapsulovaných v primárních W/O emulzích (voda v oleji), tzv. kapénkách. Mikrofluidika přináší nové možnosti v podobě vyšších počtů experimentů v kratším čase a za současného snížení množství potřebných reagencií, a to až o 6 řádů proti běžným laboratorním metodám. Je tedy účinným nástrojem při vyhledávání vhodných bioterapeutik z obsáhlých proteinových knihoven. Mikroskop se sadou laserů jsou stávajícím majetkem zadavatele a nejsou předmětem tohoto řízení. Kamera slouží k monitorování procesů přípravy kapének na mikrofluidních čipech, monitorování procesů tzv. třídění na čipu a k jejich časově rozlišenému záznamu ve formě videosekvencí, nebo jednotlivých obrazů. Vedle softwarových nástrojů pro ovládání, editaci, export pořízených záznamů a jejich vyhodnocení je součástí dodávky sada vývojových nástrojů (SDK, Software Developers Kit) pro programování vlastních uživatelských aplikací, zejména pro prostředí LabVIEW, případně C++.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně požadovaného SW a nezbytného příslušenství.

Technické podmínky:

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede Typ/Model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vysokorychlostní kamera |  |
| Monochromatický sensor s bitovou hloubkou čipu minimálně 12 bitů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Citlivost sensoru minimálně ISO 16.000 – 125.000 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Velikost pixelu méně nebo rovno 13,5 mikrometrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Monochromatický sensor se záznamovou rychlostí: - nejméně 4.900 snímků za sekundu (fps) při maximálním rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů - nejméně 50.000 snímků za sekundu (fps) při redukovaném rozlišení minimálně 560x318 pixelů - nejméně 1.000.000 snímků za sekundu (fps) při redukovaném rozlišení nejméně 112x36 pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Citlivost sensoru v min. rozsahu spektra vlnových délek: 370 – 900 nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Vlnová délka max. odezvy (peak): 550 nm při kvantovém výtěžku nejméně 45 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní paměť RAM nejméně 96 GB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Interní SSD disk nejméně 1 TB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Globální závěrka s ultrarychlým integračním časem méně nebo rovno 293 ns | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Montážní závit F s bajonetovým spojem (F-mount) pro objektivy s ruční i automatickou clonou, včetně elektromechanické závěrky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| IRIG-B (Inter-Range Instrumentation Group - časový kód formátu B), záznam a zobrazení časových značek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Video výstup HD-SDI nebo HDMI | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Nejméně jeden výstup USB 3.0 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nejméně jeden výstup ethernet 1 Gb RJ45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| I/O (vstupní/výstupní) signálové rozhraní alespoň spoušť (trigger in), synchronizace (sync), expozice (exposure out), napájení (remote power) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| TTL (Transistor-Transistor Logic) Trigger (tranzistorově-tranzistorová logika spouštění) 0-100% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Synchronizace (sync) nejméně v rozsahu 10 Hz – 350 kHz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Trigrovací režimy Normální (kruhový) – kamera je trigrována ručně nebo pomocí softwaru. ROC (Record on Command) – stisknutím spouště nahrává, uvolněním zastaví. BROC (Burst Record on Command) – umožňuje nastavit počet snímků, které se mají během série zaznamenat. Spoušť lze stisknout několikrát, dokud není vyrovnávací paměť plná. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Výstupní formáty exportu minimálně AVI, TIFF, JPG, RAW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Tělo kamery s elektronikou utěsněnou proti vniknutí prachu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tělo kamery s odnímatelnou rukojetí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Montážní stativová patice | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ochranný transportní box | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software (SW) |  |
| SW umožňuje plné ovládání kamery, editaci a ukládání videosekvencí minimálně ve formátu avi i jednotlivých obrázků minimálně ve formátech jpg a tiff | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Bezplatné aktualizace a upgrade SW | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW slouží k vyhodnocení záznamů a přehrávání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| SW je možné dále rozšířit o funkční balíčky (např. počítání částic, jejich velikosti a průtoku; detekce hran v obraze; sledování biologických buněk) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Kompatibilní SDK (Software Developers Kit) sada vývojových nástrojů pro programování vlastních uživatelských aplikací, zejména pro prostředí LabVIEW, případně C++ | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Další požadavky |  |
| Požadavky na elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz. Napájecí zdroj, včetně kabelu, je součástí dodávky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost provozu na vyjímatelné baterie po dobu nejméně 45 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Možnost vzdáleného ovládání bez počítače | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Napájecí a komunikační kabely ke každému přístroji, nebo modulu součástí dodávky. Požadováno je nejméně následující: externí tlačítko spouště (trigger), 1GigE (gigabitový) ethernetový kabel, I/O kabel, HDMI kabel | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 100 % | 0000 Kč bez DPH |

# Přílohy:

Technická specifikace zařízení od výrobce či popis zařízení od účastníka v českém jazyce.