Technická specifikace pro Analyzátor biochemický

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat univerzální automatický analyzátor pro měření biochemických parametrů v krvi laboratorních zvířat.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Biochemický analyzátor - 1 ks |  |
| Zařízení měří základní biochemické parametry, elektrolyty a vybrané imunoparametry (minimálně CRP, TSH, SAA, TT4) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení pracuje na principech metod kolorimetrie, turbidimetrie a ELISA | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení pracuje s laserovým a LED zdrojem světla | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení pracuje na bázi tzv. „mokré chemie“ | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je vybaveno alespoň dvěma samostatnými vstupy pro reagenční disky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení má stolní provedení Hmotnost zařízení nepřesahuje 15 kg | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je plně ovládáno přes barevný dotykový displej | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je vybaveno integrovanou termotiskárnou | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení umožňuje propojení s externí tiskárnou (externí tiskárna není součástí dodávky) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení umožňuje autokalibraci (interní kontrolu kvality) pro každý test | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení má vlastní paměť pro ukládání naměřených hodnot a současně umožňuje ukládání/zobrazení dat na externím počítači (externí počítač není součástí dodávky) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí zařízení je software pro příjem a zobrazení dat na externím počítači | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí dodávky zařízení je kompletní sada reagencií pro iniciální zaškolení | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.