Technická specifikace pro Analyzátor hematologický

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat univerzální automatický analyzátor pro měření hematologických parametrů v krvi laboratorních zvířat.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Hematologický analyzátor - 1 ks |  |
| Zařízení měří základní hematologické parametry, včetně 5-ti populačního diferenciálního počtu leukocytů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení využívá laserového světla bez potřeby značení vzorku barvivem | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je otevřenou platformou (nevyžaduje registrované reagencie) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení vyžaduje maximálně 20 ml krve pro jednu kompletní analýzu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení má stolní provedení | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Hmotnost zařízení nepřesahuje 30 kg | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je plně ovládáno přes barevný dotykový displej | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je vybaveno integrovanou termotiskárnou a umožňuje propojení s externí tiskárnou (externí tiskárna není součástí dodávky) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení je vybaveno programem pro kontrolu kvality s možností exportu výsledku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zařízení má vlastní paměť pro ukládání naměřených hodnot a současně umožňuje ukládání/zobrazení dat na externím počítači (externí počítač není součástí dodávky) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí zařízení je software pro příjem a zobrazení dat na externím počítači | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.